| Mode (hex) | PID (hex) | Кол-во возвр. байт | Описание | Мин. значение | Макс. значение | Единицы | Формула (А-1й байт, B-2й и т.д.) | Allion ’05 zzt-245 (4wd) 1zz-fe (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 00 | 4 | Поддерживаемые PID [01 - 20] |  |  |  | Каждый бит в 4х байтном ответе соответствует поддержке соответствующего PID, начиная с 01 и заканчивая 20h (всего 32 ) | BE 1F B0 01 |
| 01 | 01 | 1 | Наличие и количество ошибок (DTC) | 0 |  |  | Ст.бит – состояние лампы “Check” (1-включена), младшие биты – количество ошибок | 00 |
| 01 | 03 | 2 | Статус системы управления впрыском |  |  |  | A0 – обратная связь разомкнута для прогрева двигателя A1 – замкнута петля обратной связи по датчику кислорода A2 - обратная связь разомкнута из-за нагрузки или отсечки A3 - обратная связь разомкнута из-за наличия неисправности в системе A4 - замкнута петля обратной связи, но в системе существуют неполадки A5-A7 – всегда 0 | 02 |
| 01 | 04 | 1 | Расчетная нагрузка на двигатель | 0 | 100 | % | A*100/255 | 24 |
| 01 | 05 | 1 | Температура охлаждающей жидкости двигателя | -40 | 215 | °C | A-40 | 87 |
| 01 | 06 | 1 | Short term fuel % trim—Bank 1 | -100 (Rich) | 99.22 (Lean) | % | (A-128) * 100/128 | 90 |
| 01 | 07 | 1 | Long term fuel % trim—Bank 1 | -100 (Rich) | 99.22 (Lean) | % | (A-128) * 100/128 |  |
| 01 | 0C | 2 | Скорость вращения двигателя | 0 | 16,383.75 | об/мин | ((A*256)+B)/4 | 0B 0F |
| 01 | 0D | 1 | Скорость автомобиля | 0 | 255 | км/ч | A | 00 |
| 01 | 0E | 1 | Угол опережения зажигания | -64 | 63.5 | ° относительно 1 цилиндра | A/2 - 64 | 9E |
| 01 | 0F | 1 | Температура воздуха во впускном коллекторе | -40 | 215 | °C | A-40 | 58 |
| 01 | 10 | 2 | Расход воздуха | 0 | 655.35 | г/сек | ((256*A)+B) / 100 | 00 A5 |
| 01 | 11 | 1 | Положение дроссельной заслонки | 0 | 100 | % | A*100/255 | 10 |
| 01 | 13 | 1 | Наличие датчиков кислорода |  |  |  | [A4..A7] = банк 2, датчики #1-4 [A0..A3] = банк 1, датчики #1-4. | 01 |
| 01 | 14 | 2 | 1й байт: Напряжение 1-го датчика кислорода в 1-м банке | 0 | 1.275 | Вольт | A * 0.005 | 98 |
|  |  |  | Кратковременная коррекция подачи топлива | -100 (обеднение) | 99.2 (обогащение) | % | (B-128) * 100/128 | 8E |
| 01 | 20 | 4 | Поддерживаемые PID [21 - 40] |  |  |  | Каждый бит в 4х байтном ответе соответствует поддержке соответствующего PID, начиная с 01 и заканчивая 20h (всего 32) | 00 00 00 00 |
| 01 | A0 | 2 | Поддерживаемые PID [A1 - B0] |  |  |  | Каждый бит в 2х байтном ответе соответствует поддержке соответствующего PID, начиная с A1 и заканчивая B0h (всего 16) | 00 C1 |
| 01 | A9 | 2 |  |  |  |  |  | 0A 29 |
| 01 | AA | 1 |  |  |  |  |  | 00 |
| 01 | B0 | 2 | Поддерживаемые PID [B1 - C0] |  |  |  | Каждый бит в 2х байтном ответе соответствует поддержке соответствующего PID, начиная с B1 и заканчивая C0h (всего 16) | 90 01 |
| 01 | B1 | 1 |  |  |  |  |  | 00 |
| 01 | B4 | 2 |  |  |  |  |  | 74 40 |
| 01 | C0 | 4 | Поддерживаемые PID [C1 - E0] |  |  |  | Каждый бит в 4х байтном ответе соответствует поддержке соответствующего PID, начиная с C1 и заканчивая E0h (всего 32) | 20 00 A0 41 |
| 01 | C3 | 2 |  |  |  |  |  | 91 62 |
| 01 | D1 | 1 |  |  |  |  |  | 01 |
| 01 | D3 | 5 | Идентификатор ECU |  |  |  | Строка из ASCII кодов | 32 30 42 31 30 (=20B10) |
| 01 | DA | 6 |  |  |  |  |  | 00 00 00 00 19 29 |
| 01 | E0 | 4 | Поддерживаемые PID [E1 - FF] |  |  |  | Каждый бит в 4х байтном ответе соответствует поддержке соответствующего PID, начиная с E1 и заканчивая FFh (всего 31) | 95 13 03 A0 |
| 01 | E1 | 2 |  |  |  |  |  | 00 00 |
| 01 | E4 | 1 | Длительность импульса открывания форсунки | 0 | 25.5 | мс | А / 10 | 11 |
| 01 | E6 | 1 |  |  |  |  |  | 5B |
| 01 | E8 | 3 | Органы управления |  |  |  | A6=1 – педаль газа не нажата A5=1 – включен кондиционер A4=1 -? A3=1 – включен обогрев заднего стекла A2=1 – нажата педаль тормоза A1=1 – повышение оборотов внешним сигналом | 50 00 01 |
| 01 | EC | 1 |  |  |  |  |  | 00 |
| 01 | EF | 3 |  |  |  |  |  | 00 02 02 |
| 01 | F0 | 2 |  |  |  |  |  | 8B 00 |
| 01 | F7 | 1 |  |  |  |  |  | 0C |
| 01 | F8 | 1 | Индикатор включенной передачи АКПП |  |  |  | 01: 1-я передача (или N, P) 02: 2-я передача 03: 3-я передача 04: 4-я передача 12: 4-я передача с блокировкой гидротрансформатора | 01 |
| 01 | F9 | 2 | Индикатор положения селектора АКПП |  |  |  | 00 – “N, P” B0 – “3” B2 – “D” B3 – “SNOW” A0 – “1” A1 – “2” A3 – “R” | 00 00 |
| 01 | FB | 1 |  |  |  |  |  | 04 |
| 02 | 0000 | 5 |  |  |  |  |  | 00 7E 1A 00 01 |
| 04 | нет | 0 | Очистка памяти ECU от кодов ошибок. Очищает все коды ошибок и выключает лампу “Check” |  |  |  |  |  |
| 07 | нет | 6 |  |  |  |  |  | 00 00 00 00 00 |
| 09 | 00 | 5 |  |  |  |  |  | 01 30 00 00 00 |
| 13 | FF00 | 6 | Перечень кодов ошибок |  |  |  | Код ошибки объединяет пары байтов в ответе. Например, ответу «16 56 01 10 00 00» соответствуют 2 ошибки: 1656 и 0110. | 00 00 00 00 00 00 |