Power Control v.2.0							www.carcomputer.land.ru

Рекомендации по подключению и монтажу.

Расположение выводов на платах устройства:

Типовая схема соединения устройств:

Внимание! Устройство не имеет защиты от неправильной полярности подключения, а так же от короткого замыкания входов/выходов. Соблюдайте осторожность при подключении! Проверьте правильность монтажа перед подачей питания!

Основная плата устройства не имеет специально выделенной «земляной» клеммы. Для соединения с «землей» используется левое верхнее крепежное отверстие.

1. AKB IN

Питание всех компонентов системы. Подключается к  плюсовой клемме АКБ через предохранитель.

Внимание! Суммарный ток потребления системой не должен превышать 30А! При суммарном токе потребления, превышающем 7А – основную плату контроллера рекомендуется установить на радиатор, обеспечив хороший тепловой контакт силовых ключей с плоскостью радиатора.

2. ACC IN

Управление включением/выключением системы. Подключается к проводке авто, в точку, где появляется напряжение +12в при повороте ключа зажигания (как правило, к замку зажигания). Трехпозиционный переключатель SW1 определяет режим работы системы:

1. Включена постоянно

0. Выключена постоянно

2. Управляется АСС – ключом зажигания

3. REV IN

Сигнал включения задней передачи для управления монитором и камерой заднего вида. Подключается к проводке авто, в точку, где появляется напряжение +12в при включении задней передачи.

4. ON, LOW, TMP

Светодиоды индикации состояния системы. См. таблицу «Индикация» в описании алгоритма работы.

5. TMP IN

Датчик температуры. При подключении платы датчика температуры к основной плате контроллера руководствуйтесь таблицей:

| Наименование выводов |  |
| --- | --- |
| Основная плата контроллера | Плата датчика температуры |
| V | VCC |
| TMPIN | Средний вывод (без подписи) |
| G | GND |

Плата датчика температуры может располагаться внутри корпуса системного блока (измерение температуры внутри корпуса); или на каком либо устройстве, например HDD. В последнем случае необходимо обеспечить хороший тепловой контакт корпуса датчика температуры с корпусом устройства, температура которого измеряется. Нагревательный элемент крепится так же к корпусу устройства, температуру которого Вы хотите отслеживать, но как можно дальше от датчика.

Согласно алгоритму работы, при температуре на датчике ниже заданного значения – включится нагревательный элемент, по достижении заданной температуры нагревательный элемент выключится и контроллер разрешит запуск системы. Если в предпусковом подогреве нет необходимости – включите в программе управления чекбокс «Игнорировать температуру» - в этом случае нагревательный элемент включаться не будет, но в программе управления будет отображаться температура на датчике.

Все контроллеры проходят обязательную предпродажную подготовку и тестирование, во время которых производится калибровка датчика температуры. Тем не менее, калибровку можно сделать и самостоятельно. Расположите датчик температуры свободно на столе в помещении и выдержите в течение часа, рядом поставьте эталонный термометр (удобно использовать бытовой спиртовой термометр). Вращением многооборотного подстроечного резистора на основной плате контроллера, добейтесь совпадения показаний эталонного термометра и индикатора в программе управления. Проверяйте совпадение показаний в течение 15 минут.

6. R IN

Вход для подключения резистивной клавиатуры. Перед подключением убедитесь, что кнопки Вашего автомобиля резистивные. Подключите омметр к проводам, идущим от кнопок. При нажатии на разные кнопки – сопротивление между проводами должно изменяться.

Так же убедитесь, что ни один из этих проводов не имеет электрического контакта с массой авто и Внимание! с цепями +12в!

Если один из проводов все же имеет электрический контакт с массой авто – подключите его к выводу «G», второй провод подключите к выводу «RIN», согласно типовой схеме подключения.

Если один из проводов имеет электрический контакт с цепями +12в – значит, Вы не сможете использовать свои рулевые кнопки с данным контроллером.

7. HTR

Выход +12в для питания нагревательного элемента.

8. MNT

Выход +12в для питания монитора.

9. CAM

Выход +12в для питания камеры заднего вида.

Если Ваш монитор имеет специальный провод (обычно зеленого цвета) для автопереключения на вход камеры ЗВ – подключите его к этому выходу. Выход «MNT SRS» контроллера в этом случае не используется.

10. PRF

Выход +12в для питания периферийного оборудования.

Например, DC/DC преобразователь для питания USB hub.

11. AMP REM

Выход +12в для управления включением/выключением усилителя. Подключается к клемме REMOTE усилителя.

12. MB SW

Выход типа «кнопка», для включения/выключения материнской платы. В случае использования блока питания, не имеющего такой функции. Подключается согласно руководству к материнской плате.

При подключении соблюдайте полярность (определяется экспериментально). В случае ошибки подключения материнская плата не запустится.

Если применяется интеллектуальный блок питания – этот выход не используется. Используйте соответствующий выход блока питания.

13. MNT SW

Выход типа «кнопка», для включения/выключения монитора. Для мониторов «не умеющих» включаться при подаче питания. Подключается параллельно контактам кнопки POWER монитора (требуется вмешательство в конструкцию монитора).

При подключении соблюдайте полярность (определяется экспериментально). В случае ошибки подключения монитор не включится.

Если  монитор «умеет» включаться при подаче питания (в сервисном меню монитора может быть настройка этого параметра) – этот выход не используется.

14. MNT SRS

Выход типа «кнопка», для переключения входов монитора. Для мониторов, не имеющих автопереключения на вход камеры ЗВ. Подключается параллельно контактам кнопки выбора входов монитора (требуется вмешательство в конструкцию монитора).

При подключении соблюдайте полярность (определяется экспериментально). В случае ошибки подключения переключение входов работать не будет.

Если монитор имеет вход для автопереключения – этот выход не используется.

15. PSU

Выход +12в (силовой) для блока питания.

У интеллектуальных блоков, типа M2-ITX, этот вход обычно называется «+AKB»

16. ACC OUT

Выход +12в (управляющий) для блока питания.

У интеллектуальных блоков, типа M2-ITX, этот вход обычно называется «+ACC»

17. ATX IN

Вход +12в для контроля запуска блока питания. Подключается к выходу ATX (+12в) блока питания. Обычно желтый провод в 20(24) контактном разъеме, или в 4-х контактных разъемах для питания жестких дисков, или процессора.