MiniQuad 4х50 USB-remote							www.carcomputer.land.ru

Описание:

Предлагаемый усилитель мощности звуковой частоты (далее усилитель) предназначен для применения в системах CarPc. Благодаря малым размерам, возможна и рекомендуется интеграция усилителя в малогабаритные системные блоки all-in-one. Дополнительным удобством является возможность преобразования входного стерео сигнала в четыре выходных канала. Дело в том, что абсолютное большинство материнских плат, на встроенном разъеме обычно именуемом «Front panel», имеют стереофонический выход. Т.е. снять с него сигнал можно только для двух каналов. В случае интеграции четырехканального усилителя (например, набора от Мастеркит) в корпус системного блока – для того чтобы получить четырехканальный звук – необходимо либо тянуть дополнительные провода с разъемами «mini-jack» от 2-х внешних разъемов материнской платы, либо подпаиваться к аудио разъему с обратной стороны материнской платы, что по понятным причинам очень неудобно. В случае применения данного усилителя – с разъема материнской платы «Front panel» снимается стерео сигнал и преобразуется аудиопроцессором устройства в «честные» четыре канала с независимыми регулировками.

По своим техническим характеристикам устройство соответствует классу Hi-Fi. При построении оконечного усилителя использованы схемотехнические решения и оригинальная элементная база легендарного Pioneer DEH-P88RS!

Цифровой аудиопроцессор, входящий в состав усилителя, обеспечивает:

- выбор одного из трех аналоговых источников сигнала

- преобразование входного стерео сигнала в четыре выходных канала: фронтальные - левый (LF) и правый (RF) + тыловые - левый (LR) и правый (RR)

- независимую регулировку уровня для этих каналов

- регулировку общего уровня громкости (Master Volume)

- четыре установки уровня предварительного усилителя (Gain)

- регулировку тембра низких (Bass) и высоких (Treble) частот

- режим Mute

- режим Loudness (тонкомпенсация)

- программируемое время (Delay) включения оконечного усилителя в рабочий режим после подачи напряжения питания, что обеспечивает отсутствие посторонних звуков типа щелчков, обусловленных переходными процессами.

Управление всеми настройками усилителя осуществляется через USB порт компьютера, с помощью программы управления. Интерфейс программы интуитивно понятен. На все функции имеется сочетание «горячих» клавиш: CTRL + ALT + КЛАВИША. Их работоспособность сохраняется и в фоновом режиме – т.е. когда программа свернута. Предусмотрена возможность переназначения клавиш через файл «ini». Программа может сворачиваться в системный трей, не требует инсталляции и совершенно не требовательна к системным ресурсам. Возможна работа усилителя и без загрузки программы управления – в этом случае, при подаче питания, из энергонезависимой памяти контроллера аудиопроцессора будут загружены последние установки.

Комплект поставки:

| - усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote | 1шт |
| --- | --- |
| - клемма ножевая 6.4 х 0.8 на провод | 10шт |
| - розетка на провод BLS-3 | 3шт |
| - розетка на провод BLS-4 | 2шт |
| - BL-T контакт для розеток BLS | 17шт |
| - схема подключения | 1шт |

Технические характеристики:

| Параметр |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие: |  |  |  |
| Напряжение питания, В |  |  | 11…16 |
| Пиковый ток потребления, А (при Uпит = 13.7В) |  |  | 10 |
| Ток покоя (при отсутствии входного сигнала), мА |  |  | 210 |
| Защита от неправильной полярности подключения |  |  | нет |
| Защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания в нагрузке |  |  | да |
| Рабочий диапазон температур, ºС |  |  | -20…+60 * |
| RMAA: ** |  |  |  |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |  |  | +0.19…-0.87 |
| Уровень шума, дБ |  |  | -72.4 |
| Динамические диапазон, дБ |  |  | 72.6 |
| Гармонические искажения, % |  |  | 0.021 |
| Гармонические искажения + шум, дБ |  |  | -68.4 |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |  |  | 0.092 |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |  |  | -70.1 |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |  |  | 0.099 |
| Аудиопроцессор: |  |  |  |
| Тип и количество входов |  |  | Analog Stereo / 3 |
| Максимальный уровень входного сигнала, В |  |  | 2 |
| Входное сопротивление, кОм |  |  | 50 |
| Установки уровня предварительного усилителя, дБ |  |  | 0…11.25 (шаг 3.75дБ) |
| Регулировка уровня громкости Master Volume, дБ |  |  | -78.75…0 (шаг 1.25дБ) |
| Регулировка уровня громкости LF, RF, LR, RR, дБ |  |  | -38.75…0 (шаг 1.25дБ) |
| Регулировка тембра Bass/Treble, дБ |  |  | -14…+14 (шаг 2дБ) |
| Усилитель мощности: |  |  |  |
| Сопротивление нагрузки, Ом |  |  | 4…8 |
| Максимальная выходная мощность, Вт (Rн = 4Ом, Uпит = 13.7В) |  |  | 4 х 50 |
| Номинальная выходная мощность, Вт (Rн = 4Ом, Uпит = 13.7В) |  |  | 4 х 27 |
| Интерфейс управления: |  |  |  |
| Определение устройства ОС | Rev.1.1 | Virtual COM port |  |
|  | Rev.2.1 | USB HID-совместимое устройство |  |
| Поддержка ОС |  |  | WinXP, Win7 |
| Поддержка спящего/ждущего режимов |  |  | нет |
| Загрузка CPU, % |  |  | 0 |
| Выделение памяти, мБ | Rev.1.1 |  | ~3 |
|  | Rev.2.1 |  | ~5 |
| Хранение настроек |  |  | ini-файл |
| Прочее: |  |  |  |
| Размеры устройства, мм (без радиатора) |  |  | 75 х 63 х 25 |
| * Взяты минимальное и максимальное значение рабочей температуры самого «слабого» компонента. Реальный рабочий диапазон температуры устройства может быть шире. |  |  |  |
| ** Фронтальные каналы. Условия измерений: RMAA 6.2.3; звуковая карта – Creative SB0570; эквивалент нагрузки – 4Ом.; источник питания – внешний, стабилизированный. Gain = +7.5Дб; MasterVolume, Bass, Treble = 50%, LF,RF,LR,RR = 95% |  |  |  |